Задачи финального этапа
Национальной технологической олимпиады по профилю
«Интеллектуальные робототехнические системы»

Изменение приоритетов во внешней торговле привело к существенному изменению логистики товарных потоков. Склад малой мощности оказался востребован как хаб хранения и распределения большого объема потребительских товаров, для чего необходимо повысить производительность. Одно из решений такой задачи - автоматизация процессов ПРР (погрузочно-разгрузочных работ).

### Основное поле проведения соревнований

Поле высотой 3 метра и шириной 5 метров представляет схему площадки с шестью зонами хранения, тремя зонами погрузки/разгрузки (Сектор Б1, Б2, А). Секторы Б1 и Б2 предназначены для работы с фурами, Сектор А для поездов. База А и Б может используется для старта роботов задаче погрузки и разгрузки. Поле рассчитано на работу 3 - 5 роботов в один промежуток времени, проведения тестов алгоритмов навигации, компьютерного зрения и управления, а также для проведения раундов с оцениванием. Для проведения тестов участникам выделяются слоты времени, на которые капитаны должны записывать каждое утро в течение всех дней олимпиады.

### Тестовое поле проведения соревнований

Поле 2 на 2 метра, присутствуют все те же зоны, что и на основном, размеры ячеек хранения идентичны. На рисунке ниже можно увидеть 4 зоны хранения, две зоны погрузки/разгрузки (Сектора А и Б1) и Базу А для старта движения роботов.  Одновременно площадка вмещает в себя 2 - 3 робота. Тестовое поле выделяется по одной штуке на 3 команды. Предназначено для непрерывного тестирования алгоритмов навигации, компьютерного зрения и управления.

### Оснащение основного поля

### Задание 1. Компьютерное зрение

Баллы за задачу:  9

Особенности начисления баллов: максимальный балл среди всех тестов

Описание

- Определение ячейки хранения товара

Команде называются три случайных номера МТР, расположенных на поле. Капитан команды последовательно вводит три озвученных номера и нажимает “Ввод”.  Программа должна обвести ячейки на изображении поля, в которых находятся МТР в рамки синего, зеленого и красного цвета. Синяя рамка ячейки соответствует максимальному из названных номеров МТР,  красная рамка – минимальному из названных номеров МТР. За каждую верно выделенную ячейку команда получает 1 балл. Максимум 3 балла.

Пример верно выполненного задания (3 балла) для следующих входных данных: 5 4 8

Пример неверно выполненного задания (0 баллов) для следующих входных данных: 5 4 8

- Определение координат роботов

На поле в случайных местах устанавливаются 3 робота с произвольной ориентацией. Необходимо определить положения роботов на карте в пиксельной системе координат. При нажатии клавиши “Ввод” капитаном команды, программа должна показать изображении с камеры, где красной линией выделены края маркера робота и рядом написан его id. Линия должна четко проходить по краю, если она явно смещена, ответ не засчитывается. За каждое верно определенный маркер (линия + id) начисляется 1 балл. Максимум 3 балла.

Пример выходных данных программы:

123 548 376 984 782 451

Пример правильного ответа

id: 2

id: 0

id: 1

- Построение карты занятости ячеек склада (индикация занятых ячеек)

Ячейки склада случайным образом заполняются МТР. Команде необходимо продемонстрировать работоспособность программы, которая основываясь на изображении полученной с камеры определит какие ячейки заняты, а какие свободны. При нажатии клавиши “Ввод” программа должна выделить зеленым цветом незанятые ячейки и красным цветом занятые. При отсутствии ошибок команда получает 3 балла. За каждую ошибку у команды снимается 1 балл. Минимальное количество баллов: 0 баллов.

### Задание 2. Управление роботом

Баллы за задачу: 6

Время одной подзадачи:  3 минуты

Особенности начисления баллов: максимальный балл среди всех тестов

Подзадачи

- Визуальное управление

Команда должна написать программу для управления роботом на основе обратной связи по изображению.

При нажатии клавиши “Ввод” программа должна выполнять следующие действия:

- Открыть окно с видео-трансляцией поля и пометить положение робота на поле.

- При нажатии судьей курсором мыши по изображению, программа должна, используя удаленное управление роботом посредством bluetooth, заставить робота стабилизироваться в заданной точке. Точка выбирается в соответствии с требованием об отсутствии возможных препятствий на пути и при условии ее достижимости.

Судья последовательно, ожидая достижения целей и полной остановки робота, задает 3 цели для достижения роботом. За каждую достигнутую роботом цель команда получает 1 балл. Максимум 3 балла.

- Захват объекта; выполнение простых команд с объектом

Команда должна написать программу для захвата МТР из зоны хранения. Робот устанавливается за 10 см до предполагаемой ячейки хранения с МТР.

При нажатии клавиши “Ввод” в программе робот, управляемый посредством bluetooth должен выполнить следующие действия:

- Подъехать к ячейке с МТР

- Захватить МТР

- Отъехать к стартовому положению

За каждое совершенное действие команда получает по 1 баллу. Максимум 3 балла.

### Задание 3. Навигация

Баллы за задачу: 6

Особенности начисления баллов: максимальный балл среди всех тестов

Подзадачи

- Позиционирование робота в заданной координате

Робот устанавливается в случайной свободной (белой) клетке поля.

При нажатии клавиши “Ввод” программа должна выполнять следующие действия:

- Открыть окно с видео-трансляцией поля и пометить положение робота на поле аналогичным образом, как в Задаче 1. Компьютерное зрени Определение координат роботов.

- При нажатии судьей курсором мыши по изображению, программа должна выделить красным цветом цель, спланировать движение и, используя удаленное управление роботом, посредством bluetooth, заставить робота следовать по маршруту с заданной точке. Центр робота должен оказаться в центре целевой точки. Точка выбирается в соответствии с требованием ее достижимости.

Судья последовательно, ожидая достижения целей и полной остановки робота, задает 3 цели для достижения роботом. За каждую достигнутую роботом цель команда получает 1 балл.

- Планирование безопасного движения группы роботов (2 робота, без столкновений)

Команда должна разработать программу, которая основываясь на показаниях камеры позволит безопасно управлять группой роботов (2 робота).  Роботы устанавливаются в случайных свободных (белых) клетках поля. При нажатии клавиши “Ввод” программа должна выполнять следующие действия:

- Открыть окно с видео-трансляцией поля и пометить положение роботов на поле аналогичным образом, как в Задаче 1. Компьютерное зрени Определение координат роботов.

- При нажатии судьей курсором мыши по изображению, программа должна запомнить и выделить первую цель. При повторном нажатии в другом месте программа должна выделить вторую цель.

- Используя удаленное управление роботом посредством bluetooth, имея информацию о карте и положении роботов спланировать движение роботов к точке с избеганием столкновений с другими роботами.

- Роботы, под управлением программы должны выполнить следование по найденному маршруту, избегая столкновений с препятствием и друг с другом. Робот, с младшим id маркера, должен приехать в первую заданную судьей точку, а робот со старшим id маркера во вторую. Точки выбираются в соответствии с требованием ее достижимости.

При отсутствии ошибок команда получает 3 балла. За каждую ошибку, столкновение или  не достижение цели у команды снимается 1 балл. Минимальное количество баллов: 0 баллов.

### Задание 4. Погрузка и разгрузка (Задача инженерного тура)

Баллы за задачу: ∞

Особенности начисления баллов: начисление баллов пропорционально пройденным тестам

Условие

Участникам необходимо реализовать программу для управления группой из 3 - 5 роботов, которые выполняют ПРР из зоны хранения в зону погрузки/разгрузки (Сектор А или Б) и наоборот.

Перед началом задания проводится инициализация системы:

- Роботы размещаются на поле с произвольным положением и ориентацией

- В ячейки зоны хранения устанавливаются МТР в соответствии со списком для раунда

- В свободной для передвижения зоне склада устанавливаются статичные препятствия

- Чтением сообщений системы по протоколу TCP/IP выдается лист заказов (в виде строки) на ПРР для команды. Лист содержит информацию о МТР и о зоне доставки. Здесь
- task_id – идентификатор задачи,
- cargo_id – идентификатор МТР, который нужно перевезти,
- sector – значение сектора погрузки/разгрузки (есть сектор А и Б)
- action – тип действия, отвезти в зону погрузки/разгрузки to и из нее from.

Пример:

[ {'task_id': 101, 'cargo_id': 3, 'sector': 'A', 'action': 'to'}, {'task_id': 102, 'cargo_id': 4, 'sector': 'A', 'action': 'to'}, {'task_id': 103, 'cargo_id': 4, 'sector': 'B', 'action': 'to'}, {'task_id': 104, 'cargo_id': 9, 'sector': 'A', 'action': 'from'}, {'task_id': 105, 'cargo_id': 5, 'sector': 'B', 'action': 'to'}, {'task_id': 106, 'cargo_id': 6, 'sector': 'B', 'action': 'to'}, {'task_id': 107, 'cargo_id': 1, 'sector': 'A', 'action': 'from'}, {'task_id': 108, 'cargo_id': 3, 'sector': 'B', 'action': 'to'} ]

- На подготовку к старту команде дается 5 минут.

Для успешного выполнения заказа, робот должен:

- Отправить в систему сообщение (по протоколу TCP/IP) со строкой о начале выполнении задания, например, “START 2131”, где после слова START указывается id задания

- Отправиться к ячейке с МТР с заданным cargo_id, избегая столкновений с объектами

- Сразу как участник подъехал к объекту и намерен начать захват он должен отправить в систему сообщение (по протоколу TCP/IP) со словарем, например:

{ task_id: 2131, action: "reached" }

- Захватить объект с заданным cargo_id и отправить в систему сообщение (по протоколу TCP/IP) со словарем, например:

{ task_id: 2131, action: "grabbed" }

- Доставить объект в зону назначения (это может быть как любая зона хранения на выбор участника в случае 'action': 'from', так и заданный сектор А или Б в случае 'action': 'to'.  Аналогично отправить в систему сообщение (по протоколу TCP/IP) со словарем, например:

{ task_id: 2131, action: "delivered" }

- Положить объект в корректную зону и отправить в систему сообщение (по протоколу TCP/IP) со словарем, например:

{ task_id: 2131, action: "put" }

- После того, как робот выполнил задание, участник должен отправить сообщение, например, “END 2131”, где после слова END указывается id задания

Важно соблюдать порядок выполнения заданий. Нельзя пропускать какое-то задание, то есть, например, нельзя начать выполнение задания 103, если не начато задание 102. Также, нельзя начать выполнять заданий больше, чем имеется роботов. То есть, например, если есть 3 робота, нельзя сообщить системе, что выполняется больше 3 заданий.

Для общения с системой по протоколу TCP/IP на языке Python, рекомендуется использовать следующие команды:

- recv() - для чтения сообщений системы (для получения задания)

- sendall() - для отправки сообщений системе, важно, что данный метод принимает только объекты в битовом представлении

Пример программы для общения с системой:

import socket import sys import json import time # Create a TCP/IP socket sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) # Connect the socket to the port where the server is listening server_address = ('localhost', 10000) # Messages examples msgs = ["START 101", "START 102", {"task_id":102, "action":"reached"}, {"task_id":102, "action":"reached"}, {"task_id":102, "action":"delivered"}, {"task_id":102, "action":"put"}, "END 102"] sock.connect(server_address) try: # get message from server data = (sock.recv(1024)).decode() # print task from refbox print('received', data) time.sleep(1) for message in msgs: # Send data print('sending', message) if isinstance(message, str): # if string sock.sendall(message.encode()) else: # if dict user_encode_data = json.dumps(message, indent=2).encode() sock.sendall(user_encode_data) time.sleep(1) finally: print('closing socket') sock.close()

Ссылка на репозиторий с системой: https://gitlab.com/StriderOne/nto_refbox.git

Участник получает баллы за:

- приехать вплотную к целевому МТР – 1 балл

- осуществить захват целевого МТР – 1 балл

- отвезти МТР в пункт назначения – 1 балл

- освободить МТР в зоне назначения – 1 балл

Участник теряет баллы за:

- легкое столкновение с препятствие – 1 балл

- наезда на линию разметки границы поля – 1 балл

Участник получает 0 баллов и задача перезапускается:

- сильное столкновение (предмет сдвинулся)

- выезд за пределы поля

- наезд на линии разметки стен

Результат: по итогу выполнения финального задания участники должны написать систему из двух программ (для робота и серверного ПК), способную:

- С помощью методов компьютерного зрения определять основные объекты на складе: робота, МТР, препятствия, стены и ячейки зоны хранения

- Строить карту по результатам пункта 1

- Строить путь по карте из пункта 2 для нескольких роботов

- Находить кратчайший путь для нескольких роботов

- Управлять роботом по заданной траектории

- Управлять роботом для захвата и освобождения МТР

- Выполнять коммуникацию между роботами и серверным ПК